Manual Aplicativo Exemplo para GE’s e MT’s

Descrição

O Aplicativo Exemplo para GE’s e MT’s foi desenvolvido para utilização nos GE’s 750 e 760 e MT’s 720 e 740, podendo ser conectados simultaneamente. Com este aplicativo é possível enviar mensagens de texto ao display, habilitar o leitor de cartões (GE-750 e MT’-740) e fazer configurações de rede e serial.

A Gertec disponibiliza o código fonte escrito em Visual Basic utilizando protocolo.

Utilizando o Aplicativo Exemplo

Ao lado esquerdo do aplicativo, temos a lista de terminais conectados, onde aparecerá o IP dos microterminais que se conectam. Para iniciar a configuração, selecione-o na lista e navegue pelas abas, segue abaixo descrição de suas funções:

Recebidos:

Na baia Recebido, encontram-se o histórico das funções utilizadas no Microterminal e o seguinte recurso:

- Reiniciar o Microterminal :

Reiniciar - Reinicia o Microterminal. Utiliza a função vRestart.

Teclado:

Na baia Teclado, encontram-se todas as funções referentes ao teclado do Microterminal, nela podendo utilizar os seguintes recursos:

- Habilitar ou desabilitar o teclado:

Receber – Verifica o estado de habilitação de teclas. Utiliza a função bGetEnableKey.

Enviar – Habilitar / Desabilitar teclas do teclado. Utiliza a função vSetEnableKey.

- Ativar ou desativar a função Num Lock e/ou Caps Lock:

Receber – Verifica o estado de habilitação do CAPSLOCK e NUM LOCK. Utiliza as funções bGetCapsLock e bGetNumLock.

Enviar – Habilita/Desabilita o CAPSLOCK e NUM LOCK. Utiliza as funções vSetCapsLock e vSetNumLock.

- Ativar ou desativar o beep das teclas:

Desabilitar – Desabilita o Beep das Teclas. Utiliza a função vSetBeepKey. Habilitar – Habilita o Beep das Teclas. Utiliza a função vSetBeepKey.

- Iniciar beep continuo do teclado:

Iniciar Beep (Parar Beep) – Inicia/Finaliza o Beep contínuo. Utiliza a função vSetBeep.

- Reiniciar o microterminal:

Reset – Reinicia Teclado do Terminal. Utiliza a função vReset

- Visualizar as teclas digitadas no microterminal:

List2 – Apresenta teclas digitadas no teclado do terminal. Utiliza a função vGetCharTerm.

Display

Na baia Display, encontram-se todas as funções referentes ao display do Microterminal, podendo utilizar os seguintes recursos:

- Enviar texto ao display:

Enviar – Exibe uma string no display. Utiliza a função vDispStr.

- Enviar caracteres ao display:

Enviar – Envia Caractere a ser exibido no display. Utiliza a função EscreveCaracter

- Habilitar ou desabilitar o editor de texto pelo terminal visualizando no display podendo utilizar o formato password / asterisco (*):

Receber – Verifica o Status de edição de string no display. Utiliza a função bGetEditString.

Enviar – Habilita ou não a edição de string no display, já enviando a string a ser editada. Utiliza a função vSetEditString

- Limpar linhas:

Limpar Linha – Apaga linha determinada pelo usuário. Utiliza a função vDispClrLn.

- Backspace:

BackSpace – Apaga o caractere precedente ao curso no display. Utiliza a função vBackSpace

- Posicionar o cursor no inicio da linha (Home):

Home – Posiciona o cursor no inicio da linha. Utiliza a função vCarRet.

- Pular linha (Enter):

Enter – Posiciona o cursor em uma linha abaixo, mas na mesma direção, depois coloca o cursor no início da linha. Utiliza a função vLineFeed.

- Limpar a tela do display;

Limpar Tela – Limpa o display. Utiliza a função vFormFeed

- Posicionar o cursor de acordo com as coordenas Linha e Coluna.

Posicionar (X, Y) – Posiciona o cursor em um dado determinado pelo usuário. Utiliza as funções vGoToXY e vGoToXYRef.

Cartão

Na baia Cartão, encontram-se todas as funções referentes ao leitor de cartões do GE-750 e MT-740, podendo utilizar os seguintes recursos:

- Habilitar ou desabilitar o leitor de cartões;

Receber – Recebe o estado de habilitação do leitor de cartão magnético. Utiliza a função bGetCard.

Enviar – Habilita ou não o leitor de cartão magnético. Utiliza a função vSetCard.

- Ler informações do cartão através da trilha.

Trilha 2 – Visualização dos dados do cartão ao passar no leitor. Utiliza a função bReadBuffCard.

Rede

Na baia Rede, encontram-se todas as funções referentes à rede ethernet do Microterminal, podendo utilizar os seguintes recursos:

- Configurar IP do terminal:

Receber – Recebe as configurações TCP do Terminal. Utiliza a função vGetSetupTCP

Enviar – Reconfigura o terminal via software. Utiliza a função vSetSetupTCP.

- Configura TCP do terminal:

Receber – Recebe as configurações TCP do Terminal. Utiliza a função vGetExSetupTCP.

Enviar – Envia as configurações TCP estendida para o Terminal. Utiliza a função vSetExSetupTCP.

Config. Serial

Na baia Config. Serial, encontram-se as funções referentes à configuração da porta serial do microterminal, podendo utilizar os seguintes recursos:

- Configurar velocidade, bits por dado, paridade, stop bit, handshanking:

Receber – Recebe estado de habilitação de COM. Utiliza a função vGetSetupSerial.

Enviar – Envia Configuração para COM. Utiliza a função bSetSetupSerial.

- Habilitar ou desabilitar a Com:

Receber – Recebe estado de habilitação de COM. Utiliza a função bGetEnableSerial.

Enviar – Habilita / Desabilita COM. Utiliza a função vSetEnableSerial.

Serial

Na baia Serial, encontram-se as funções referentes ao envio e recebimento de dados à porta serial do microterminal, podendo utilizar os seguintes recursos:

- Envia String:

Enviar – Envia dados de string para serial. Utiliza a função bSendBinSerial.

- Envia Bytes:

Enviar – Envia dados em bytes para serial. Utiliza a função bSendBinSerial.

- Recebido:

Recebe os dados enviados pela porta serial. Utiliza a função bGetBinSerial.