TST44WIN

VERSÃO 1.00    -    十八/十/A十八 一二:四九:〇〇 午後

Manual de Operação do programa

1 - Introdução								2

2 – Descrição Funcional (Menu Principal)			2

2.1 – Menu Inicialização					3

## 2.2 – Menu Teclado						3

2.3 – Menu Display						4

## 2.4 – Menu Cartão						6

2.5 – Menu PIN							8

2.6 – Menu Sobre						8

3 – Suporte								8

- Introdução

Este teste engloba as funções do nosso teclado de 44 teclas com display, leitor de cartão magnético, chave de operador e PIN (opcional). Tais funções, neste software, estão divididas em menus de acordo com o acessório do TEC44Dis:

. Inicialização

. Teclado

. Display

. Cartão

. PIN

. Ajuda

Para facilitar a programação, a Gertec criou uma DLL (dynamic link library) denominada TEC44WIN que encapsula as funções do TEC44Dis (veja o help da DLL que veio com o pacote). Para importá-la no C++ ( Visual C++, Borland C++ Builder), deve-se criar um arquivo .LIB (com o aplicativo IMPLIB da seguinte forma: IMPLIB TEC44WIN TEC44WIN.DLL); posteriormente, acrescente a TEC44WIN.LIB gerada ao seu projeto no C++ e importe as funções como no exemplo abaixo:

extern "C" UINT __declspec(dllimport) __stdcall OpenTec44(void);

No Visual Basic, coloque a DLL no diretório da aplicação ou no \windows\system e no módulo (geralmente denominado de Module.bas):

Declare Function OpenTec44 Lib "<DIRETÓRIO DA APLICAÇÃO>\tec44win.dll" () As Integer

onde a inclusão do <DIRETÓRIO DA APLICAÇÃO> garante que o VB não dê erros ao importar as funções.

O programa de teste apresenta também uma sugestão (dica) para cada opção do menu escolhido na barra de status.

- Descrição Funcional (Menu Principal)

Os próximos tópicos trataram do uso do programa de demonstração que permitirão examinar todas as funções do teclado. Iremos abordar cada item do teclado e exemplificar seu uso primeiro em C++ e depois em Visual Basic.

2.1 – Menu Inicialização

Neste menu você poderá selecionar duas opções:

1. Reset do TEC44Dis

Inicializa o TEC44Dis e realiza um auto-teste. Estas operações são realizadas pela função da TEC44WIN.DLL denominada de "Reset()" (veja o help da DLL que veio com o pacote).

Além disso, esta opção configura:

. o Cartão para a situação de desligado (OFF = não acessível para aplicação ou usuário).

. o PIN do teclado para OFF.

. o Beep Contínuo para OFF.

. o Beep de Tecla para OFF.

. a Chave de Operador para OFF.

. o Eco (e/ou Eco com *) para OFF.

Esta opção pode ser acessada diretamente pela tecla de atalho CTRL + R.

2. Sair

Sai do programa e utiliza a função do programa "ResetdoTEC44DIS1Click()" para resetá-lo (veja o código-fonte tstmain.cpp que veio com o pacote).

Consulte também as FAQs da Gertec (Perguntas mais comuns feitas para o Suporte): http://www.gertec.com.br/suporte.htm

2.2 – Menu Teclado

Neste menu você poderá selecionar as seguintes opções:

- Desabilitar / Habilitar teclado.

Utiliza a função " EnableKbd()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para ativar o teclado), e a função "DisableKbd()" para desativar o envio de código de teclas pressionadas.

2. Alterar Estado do NUMLOCK

Utiliza a função "NumLock()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para alterar o estado atual do NUMLOCK; isto é, se ele estiver acionado (LED aceso), a função "NumLock()", com os parâmetros adequados, desliga-o (LED apagado), e vice-versa.

3. Alterar Estado do CAPSLOCK

Utiliza a função "CapsLock()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para alterar o estado atual do CAPSLOCK; isto é, se ele estiver acionado (LED aceso), a função "CapsLock()", com os parâmetros adequados, desliga-o (LED apagado), e vice-versa.

4. Ler Teclado...

Lê teclas imprimíveis pressionadas no teclado. Para tanto, utiliza a mensagem WM_CHAR enviada para aplicação pelo Windows (No C++ Builder, evento OnKeyPress). Similarmente, as mensages WM_KEYDOWN e WM_KEYUP pode ser utilizada.

5. Beep Contínuo

Aciona o buzzer do teclado que emite um som em determinado tom agudo. Esta opção é habilitada e desabilitada pela função "BeepOn()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote). Alternativamente, a situação atual do Beep Contínuo é mostrada no painel no canto direito superior da área de cliente da aplicação TST44WIN.

6. Beep de Tecla

Aciona um beep curto cada vez que é pressionada uma tecla no teclado. Esta opção é habilitada e desabilitada pela função "BeepKeyOn()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote). Alternativamente, a situação atual do Beep de Tecla é mostrada no painel no canto direito superior da área de cliente da aplicação TST44WIN.

2.3 – Menu Display

Neste menu você poderá selecionar as seguintes opções:

1. Eco

Quando selecionada, qualquer tecla imprimível pressionada no teclado do TEC44DIS será exibida também no display (do TEC44DIS). Alternativamente, a situação atual do Eco (se está ligado ou não) é mostrada no painel no canto direito superior da área de cliente da aplicação TST44WIN. Na TEC44WIN.DLL, a função "SetEcho()" é responsável pela habilitação do Eco.

2. Eco - Senha (com *)

Quando selecionada, qualquer tecla pressionada no teclado do TEC44DIS será exibida somente no display (do TEC44DIS) como asterisco ( * ). Esta opção comumente é utilizada para se digitar senhas. Alternativamente, a situação atual do Eco (se está ligado ou não) é mostrada no painel no canto direito superior da área de cliente da aplicação TST44WIN.    Na TEC44WIN.DLL, a função "SetEcho()" é responsável pela habilitação do Eco com *.

3. Display Caracter 'A'

Utiliza a função "DispCh()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um caracter para o display. No caso do TST44WIN, este caracter é o 'A'.

4. Display String 'Teste 123'

Utiliza a função "DispStr()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um conjunto de caracteres ( string ) para o display. No caso do TST44WIN, este string é o 'Teste 123'.

5. Vai para Posição (X=10,Y=2)

Utiliza a função "GotoXY()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um comando ao TEC44DIS para que este posicione o cursor do display na posição determinada pelas coordenadas X (coluna) e Y (linha) - o display pode ser configurado para 20 colunas ou 40 colunas (veja o manual do TEC44DIS). Portanto, se você quiser posicionar o cursor, do display, na segunda linha e na décima coluna, deve-se usar GotoXY(10,2).

6. Limpa Display

Utiliza a função "FormFeed()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um comando ao TEC44DIS para que este faça uma alimentação de todas as linhas disponíveis do display (usualmente duas linhas), criando a "sensação" de "apagamento" do display; isto é, nenhum caracter estará exibido no display após este comando.

7. BackSpace

Utiliza a função "BackSpace()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um comando ao TEC44DIS para que este apague o caracter imediatamente à esquerda do cursor do display (similar à tecla BackSpace ou <- dos teclados comuns de microcomputadores).

8. LineFeed

Utiliza a função "LineFeed()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um comando ao TEC44DIS para que este faça uma alimentação de linha    (Dica: Um ENTER ou RETURN em um processador de textos - tal como o Word for Windows - realiza as funções LineFeed e Carriage Return).

9. Carriage Return

Utiliza a função "CarRet()" da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) para transmitir um comando ao TEC44DIS para que este faça uma alimentação de carro (Dica: Um ENTER ou RETURN em um processador de textos - tal como o Word for Windows - realiza as funções LineFeed e Carriage Return).

2.4 – Menu Cartão

Neste menu você poderá selecionar as seguintes opções:

1. Ativar Cartão - MCR

Envia códigos para o TEC44DIS para habilitar ou desabilitar o cartão (consulte o manual do TEC44DIS, que vem com o pacote, para saber que códigos são esses). Alternativamente, a situação atual do Cartão é mostrada no painel no canto direito superior da área de cliente da aplicação TST44WIN.

2. Ler Cartão Codificado

Lê os dados do cartão no modelo codificado, que aparecem entre colchetes ( [] ) para diferenciar da digitação normal. A leitura só pode ser realizada quando o cartão estiver habilitado (para tanto, utilize a opção "Ativar Cartão - MCR" deste menu). A aplicação TST44WIN utiliza uma mensagem enviada pelo cartão, similar às mensagens do Windows, que disponiliza seus dados. Esta mensagem deve ser registrada na sua aplicação como:

UINT cardMessage = RegisterWindowMessage("TEC65 - MCR Message");

Para ler as mensagens, monitore as mensagens do sistema:

no C++ Builder, WndProc(Messages::TMessage &Message).

no C++ e VB, dentre outras,

LRESULT DefWindowProc(

HWND hWnd,		// handle da janela

UINT Msg,		// identificador da mensagem - no nosso caso seria a cardMessage

WPARAM wParam,	// parâmetro da primeira mensagem

LPARAM lParam 	// parâmetro da segunda mensagem

);

Quando Msg == cardMessage, utilize a função "GetMCRBuf()" - da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) - para capturar os dados do cartão.

3. Ler Cartão Não Codificado

Lê os dados do cartão no modelo não codificado, que aparecem entre colchetes ( [] ) para diferenciar da digitação normal. A leitura só pode ser realizada quando o cartão estiver habilitado (para tanto, utilize a opção "Ativar Cartão - MCR" deste menu). A aplicação TST44WIN utiliza uma mensagem enviada pelo cartão, similar às mensagens do Windows, que disponiliza seus dados. Esta mensagem deve ser registrada na sua aplicação como:

UINT cardMessage = RegisterWindowMessage("TEC65 - MCR Message");

Para ler as mensagens, monitore as mensagens do sistema:

no C++ Builder, WndProc(Messages::TMessage &Message).

no C++ e VB, dentre outras,

LRESULT DefWindowProc(

HWND hWnd,		// handle da janela

UINT Msg,		// identificador da mensagem - no nosso caso seria a cardMessage

WPARAM wParam,	// parâmetro da primeira mensagem

LPARAM lParam 	// parâmetro da segunda mensagem

);

Quando Msg == cardMessage, utilize a função "GetMCRBufnc()" - da DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote) - para capturar os dados do cartão.

2.3 – Menu PIN

Neste menu você poderá selecionar as seguintes opções:

1. Ativar PIN

Se o PIN estiver disponível (atualmente o PIN é um acessório opcional), esta opção ("Ativar PIN") o ativa para que se possam utilizar suas teclas. A função "SetPIN()" da    DLL TEC44WIN (veja o help da DLL que veio com o pacote). O PIN também pode ser acionado pelo pressionamento da tecla SCROLL LOCK (você pode programá-la no TEC44DIS através do programa GRAV65W.EXE para Windows 9x - Consulte o seu pacote).

2.4 – Menu Ajuda

Neste menu apenas o item sobre esta disponível. Os arquivos de ajuda .HLP ainda estão sendo editados. Serão oportunamente acrescentados

- Suporte

Você pode obter ajuda também de nosso Suporte e na nossa página da Internet. Copie os endereços abaixo ou clique neles; caso você tenha um software de email ou browser WWW, estes serão acionados para abrir nossos links.

Um grande abraço da Equipe de Suporte e Desenvolvimento!

Email Suporte: desenvolvimento.gtc@gertec.com.br – desenvolv2.gtc@gertec.com.br

WEB Site: http://www.gertec.com.br